- Energiebericht

### als Anlage zum Energieausweis nach EnEV 2009

## Projekt

| Projektname | R. Hartmann DHH-R |
| --- | --- |
| Projektnummer | 06-HM-13 |
| Bearbeiter | Herr Hülter |
| Beschreibung | Neubau einer Doppelhaushälfte - rechts |
| Gebäudeteil | Wohnhaus |
| Baujahr Gebäude | 2013 |
| Baujahr Anlagentechnik | 2013 |

## Bauherr

Rolf Hartmann

Am Langeloh 38

58675 Hemer

## Planungsbüro

| Architektur- und Ingenieurbüro Hülter |  |
| --- | --- |
| Iserlohner Str. 76 a |  |
| 58675 Hemer |  |

Gebäudekennwerte

## Allgemeines

| Gebäudeart: | Wohnungsbau Neubau |
| --- | --- |
| Gebäudetyp: | Einfamilien-Reihenhaus nur für Wohnzwecke, Steildach |
| Standort: | Am Langeloh 36 58675 Hemer |
| Baujahr: | 2013 |
| Baujahr Anlagentechnik: | 2013 |
| Lüftung: | Freie Lüftung ohne Dichtheitsprüfung |
| Bruttorauminhalt: | 381,40 m³ |
| Wohneinheiten: | 1 |
| Geschosse: | 2,0 |

## Flächenkennwerte

| Gebäudevolumen Ve: | 260,00 m³ |
| --- | --- |
| Beheiztes Luftvolumen V: | 197,60 m³ |
| Nutzfläche nach EnEV AN: | 83,20 m² |

| Wohnfläche : | 112,00 m² |
| --- | --- |
| Wärmeübertragende Umfassungsfläche A: | 359,46 m² |
| Verhältnis A/Ve: | 1,38 m-1 |

## Verordnungsstand

| Ausgabe der Verordnung: | Energieeinsparverordnung Stand 2009 (EnEV 2009) |
| --- | --- |

## Energiekennwerte

|  |  |  | Soll | Ist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäudehülle | Spez. Transmissionswärmeverlust | H’T | 0,45 W/m²K | 0,28 W/m²K |
| Energiebedarf | Spezifischer Primärenergiebedarf | Q’’P | 126,47 kWh/m²a | 105,34 kWh/m²a |
| Endenergie | Endenergiebedarf absolut | QE |  | 7.545,4 kWh/a |
| CO2 | Spezifische CO2-Emission |  |  | 23,61 kg/m²a |

## Rechenverfahren

Tabellarisches Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-6 und DIN 4701-10

## Bemerkung

Neubau einer Doppelhaushälfte - rechts

Gebäudehülle

## Bewertung der Gebäudehülle

Die Gebäudehülle besteht aus 36,5cm T9 Ziegelmauerwerk und einem Aussenputz Stand 2013.

## Opake Hüllflächen

|  | Bauteil | Fläche | Wärmedurchgangs-koeffizient | Temperatur-korrektur-faktor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ai | Ui | FXi | Ui x Ai x Fxi |
|  |  | m² | W/m²K |  | W/K |

| 1 | Außenwand Norden | 25,00 | 0,23 | 1,00 | 5,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Außenwand Osten | 56,00 | 0,23 | 1,00 | 13,00 |
| 3 | Außenwand Süden | 25,00 | 0,23 | 1,00 | 5,80 |
| 4 | Außenwand Westen | 56,00 | 0,23 | 1,00 | 13,00 |
| 5 | Erdgeschoss Decke | 73,46 | 0,21 | 0,55 | 8,41 |
| 6 | Dach | 50,00 | 0,16 | 1,00 | 7,78 |
| 7 | Dach | 50,00 | 0,16 | 1,00 | 7,78 |

## Transparente Hüllflächen

|  | Bauteil | Orientierung | Fläche | Wärmedurchgangskoeff. | Energie-durchlass-grad | Korrektur-faktor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ai | Ui | gsenk | FXi | Ui x Ai x Fxi |
|  |  |  | m² | W/m²K |  |  | W/K |

| 1 | Fenster Norden | N | 7,30 | 0,88 | 0,50 | 1,00 | 6,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fenster Osten | O | 0,00 | 0,88 | 0,50 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | Fenster Süden | S | 10,10 | 0,88 | 0,50 | 1,00 | 8,86 |
| 4 | Fenster Westen | W | 6,60 | 0,88 | 0,50 | 1,00 | 5,79 |

## Wärmebrücken

Die Wärmebrücken im Gebäude wurden gemäß dem erhöhten Standard der Planungsbeispiele nach DIN 4108 Beiblatt 2 : 2006-03 konstruiert und ausgeführt. In der Berechnung wird ein verringerter, pauschaler Wärmebrückenzuschlag berücksichtigt.

| Wärmebrückenzuschlagskoeffizient UWB | 0,0500 | W/m²K |
| --- | --- | --- |

Gebäudetechnik

## Bewertung der Gebäudetechnik

Das Wohnhaus bekommt eine Gas-Heizung

## Ausgangsdaten

AN	=	83,20 m²

thp	= 	185 Tage

|  | Trinkwassererwärmung |  |  | Heizung |  |  | Lüftung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| absoluter Bedarf | Qtw = | 0 | kWh/a | Qh= | 6.920 | kWh/a |  |
| spez. Bedarf | qtw= | 0,00 | kWh/m²a | qh= | 83,17 | kWh/m²a |  |

## Systembeschreibung

|  | Trinkwassererwärmung |  |  | Heizung |  |  | Lüftung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Übergabe |  |  |  | Flächenheizung, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion |  |  |  |
| Verteilung |  |  |  | 55/45°C, geregelte Pumpe, horiz. Verteilung innerhalb der thermischen Hülle, Verteilungsstränge innenliegend |  |  |  |
| Speicherung |  |  |  | Speicher, 55/45°C, Speicherung innerhalb der thermischen Hülle |  |  |  |
| Erzeugung |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckungsanteil |  | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 |  |
| Erzeuger | Keine Warmwassererzeugung |  |  | Brennwertkessel, 55/45°C |  |  |  |

## Ergebnisse

|  | Trinkwassererwärmung |  |  | Heizung |  |  | Lüftung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endenergie | QTW,E= | 0 | kWh/a | QH,E= | 7.236 | kWh/a | QL,E= | --- | kWh/a |
|  |  |  |  |  | Gas |  |  |  |  |
| Hilfsenergie |  | 0 | kWh/a |  | 310 | kWh/a |  | 0 | kWh/a |
| Primärenergie | QTW,P= | 0 | kWh/a | QH,P= | 8.764 | kWh/a | QL,P= | 0 | kWh/a |

|  | Absoluter Endenergiebedarf | QE= | 7.545,4 | kWh/a |  |  WÄRME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | davon Hilfsenergie | QHE= | 309,7 | kWh/a |  |  HILFSENERGIE |
|  | Absoluter Primärenergiebedarf | QP= | 8.764,5 | kWh/a |  |  PRIMÄRENERGIE |
|  | Spez. Primärenergiebedarf | Q‘‘P= | 105,34 | kWh/m²a |  | QP / AN |
|  | Anlagenaufwandszahl | eP= | 1,27 |  |  | QP/(QH+QTW) |

## Heizung

|  |  |  |  |  | Qh= |  | 6.920 | kWh/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AN= |  | 83,20 | m² |  |
|  |  |  |  |  | qh= |  | 83,17 | kWh/m²a |  |
| Wärme (WE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rechenvorschrift / Quelle | Dimension |  |  |  |  |  |  |  |
| qh | Jahresheizwärmebedarf n. Abschn. 4.1 | [kWh/m²a] |  | 83,17 |  |  |  |  |  |
| qh,TW | aus Berechnungsblatt Trinkwassererw. | [kWh/m²a] | - | 0,00 |  |  |  |  |  |
| qh,L | aus Berechnungsblatt Lüftung | [kWh/m²a] | - | 0,00 |  |  |  |  |  |
| qH,ce | Tabelle C.3.1 | [kWh/m²a] | + | 0,40 |  |  |  |  |  |
| qH,d | Tabellen C.3.2a, b oder d | [kWh/m²a] | + | 2,20 |  |  |  |  |  |
| qH,S | Tabelle C.3.3 | [kWh/m²a] | + | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  | (qh - qh,TW - qh,L + qH,ce + qH,d + qH,S) | [kWh/m²a] |  | 86,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 3 |  |  |  |  |
| g | Tabelle C.3.4a | [-] | 1,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| eg | Tabelle C.3.4b,c,d oder e | [-] | 1,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| qH,E | q x (eg,i x g,i) | [kWh/m²a] | 86,97 | 0,00 | 0,00 |  | 86,97 | kWh/m²a | Endenergie |
| fp | Tabelle C.4.1 | [-] | 1,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| qH,P | qH,E,i x fP,i | [kWh/m²a] | 95,66 | 0,00 | 0,00 |  | 95,66 | kWh/m²a | Primärenergie |
| Hilfsenergie (HE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rechenvorschrift / Quelle | Dimension |  |  |  |  |  |  |  |
| qH,ce,HE | Tabelle C.3.1 | [kWh/m²a] |  |  |  |  |  |  |  |
| qH,d,HE | Tabelle C.3.2c | [kWh/m²a] |  | 2,19 |  |  |  |  |  |
| qH,s,HE | Tabelle C.3.3 | [kWh/m²a] |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 3 |  |  |  |  |
| g | Tabelle C.3.4a | [-] | 1,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| qH,g,HE | Tabelle C.3.4b-e | [-] | 0,83 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| xqH,g,HE |  | [kWh/m²a] | 0,83 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| qH,HE,E | qH,ce,HE + qH,d,HE + qH,s,HE + qH,g,HE | [kWh/m²a] |  | 3,72 |  |  | 3,72 | kWh/m²a | Endenergie |
| fP | Tabelle C.4.1 | [-] |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |
| qH,HE,P | qH,HE,E x fP | [kWh/m²a] |  | 9,68 |  |  | 9,68 | kWh/m²a | Primärenergie |
| QH,E | qH,E x AN |  | WÄRME | 7.236 | kWh/a |  | Endenergie |  |  |
|  | qH,HE,E x AN |  | HILFS-ENERGIE | 310 | kWh/a |  |  |  |  |
| QH,P | (qH,P + qH,HE,P) x AN |  |  | 8.764 | kWh/a |  | Primärenergie |  |  |

## Trinkwassererwärmung

|  |  |  |  |  | Qtw= |  | 0 | kWh/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AN= |  | 83,20 | m² |  | aus DIN V 4108-6 |  |
|  |  |  |  |  | qtw= |  | 12,5 | kWh/m²a |  |  |  |
| Wärme (WE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rechenvorschrift / Quelle | Dimension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qtW | aus EnEV | [kWh/m²a] |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| qTW,ce | Tabelle C.1.1 | [kWh/m²a] |  | 0,00 |  |  | Heizwärmegutschriften |  |  |  |  |
| qTW,d | Tabellen C.1.2a bzw. C.1.2c | [kWh/m²a] | + | 0,00 |  |  | qh,TW,d | 0,00 |  | [kWh/m²a] |  |
| qTW,s | Tabelle C.1.3a | [kWh/m²a] |  | 0,00 |  |  | qh,TW,s | 0,00 |  | [kWh/m²a] |  |
|  | (qtW + qTW,ce + qTW,d + qTW,s) | [kWh/m²a] |  | 0,00 |  |  | qh,TW | 0,00 |  | [kWh/m²a] |  |
|  |  |  | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 3 |  |  |  |  |  |  |
| TW,g | Tabelle C.1.4a | [-] |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| eg,TW,g | Tabelle C.1.4b,c,d,e oder f | [-] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| qTW,E,i | (qtw + qTW,ce + qTW,d + qTW,s) x eTW,g,i x TW,g,i | [kWh/m²a] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | kWh/m²a |  | Endenergie |  |
| fPE,i | Tabelle C.4.1 | [-] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| qTW,P,i | qTW,E,i x fP,i | [kWh/m²a] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | kWh/m²a |  | Primärenergie |  |
| Hilfsenergie (HE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Strom) | Rechenvorschrift / Quelle | Dimension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qTW,ce,HE | Tabelle C.1.1 | [kWh/m²a] |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| qTW,d,HE | Tabelle C.1.2b | [kWh/m²a] | + | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| qTW,s,HE | Tabelle C.1.3b | [kWh/m²a] |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 3 |  |  |  |  |  |  |
| TW,g,i | Tabelle C.1.4a | [-] |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| qTW,g,HE | Tabelle C.1.4b,c,d,e oder f | [kWh/m²a] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TW,g,i x qTW,g,HE,i | [kWh/m²a] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| qTW,HE,E | qTW,ce,HE + qTW,d,HE + qTW,s,HE + qTW,g,HE | [kWh/m²a] |  | 0,00 |  |  | 0,00 | kWh/m²a |  | Endenergie |  |
| fP | Tabelle C.4.1 | [-] |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| qTW;HE,P | qTW,HE,E x fP | [kWh/m²a] |  | 0,00 |  |  | 0,00 | kWh/m²a |  | Primärenergie |  |
| QTW,E | QTW,E x AN |  | WÄRME | 0 | kWh/a |  | Endenergie |  |  |  |  |
|  | QTW,HE,E x AN |  | HILFS-ENERGIE | 0 | kWh/a |  |  |  |  |  |  |
| QTW,P | (qTW,P + qTW,HE,P) x AN |  |  | 0 | kWh/a |  | Primärenergie |  |  |  |  |

Energiebilanz

## Monatsbilanzgrafik (nach Primärenergie)

## Werte

| Monat | Trans-mission | Gebäude-technik | Lüftung | Solare Gewinne | Interne Gewinne | Primärenergie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |
| Januar | 1.440,88 | 434,32 | 673,57 | - 175,65 | - 309,49 | 2.063,64 |
| Februar | 1.182,40 | 335,82 | 552,74 | - 195,85 | - 279,51 | 1.595,60 |
| März | 1.063,47 | 254,66 | 497,14 | - 296,17 | - 309,10 | 1.210,00 |
| April | 657,29 | 50,51 | 307,27 | - 500,57 | - 274,50 | 240,00 |
| Mai | 436,12 | 6,80 | 203,87 | - 395,91 | - 218,58 | 32,31 |
| Juni | 228,32 | 0,08 | 106,73 | - 225,43 | - 109,33 | 0,39 |
| Juli | 71,50 | 0,00 | 33,42 | - 71,38 | - 33,54 | 0,00 |
| August | 50,05 | 0,00 | 23,40 | - 45,58 | - 27,86 | 0,00 |
| September | 318,27 | 2,56 | 148,78 | - 269,60 | - 187,86 | 12,15 |
| Oktober | 707,80 | 117,92 | 330,88 | - 290,68 | - 305,63 | 560,29 |
| November | 988,11 | 259,87 | 461,92 | - 175,79 | - 299,38 | 1.234,74 |
| Dezember | 1.260,24 | 382,07 | 589,13 | - 106,57 | - 309,49 | 1.815,37 |
|  |  |  |  | Gesamt-Energie Heizung |  | 8.764,47 |

## Ergebnisse

### Primärenergie

| Jahresprimärenergiebedarf absolut | QP | kWh/a | 8.764,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jahresprimärenergiebedarf flächenbezogen | Q’’P, ist | kWh/m²a | 105,34 |
| Jahresprimärenergiebedarf soll | Q’’P, soll | kWh/m²a | 126,47 |

### Endenergie

| Jahresendenergiebedarf absolut | QE | kWh/a | 7.545,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jahresendenergiebedarf flächenbezogen | Q’’E | kWh/m²a | 90,69 |
| Energieträger Gas | QE, Gas | kWh/ a | 7.236 |
| Energieträger | QE, | kWh/ a | 0 |
| Energieträger Strom | QE, Strom | kWh/ a | 310 |

### Gebäudehülle

| Spezifische Transmissionswärmeverluste | H’T | W/m²K | 0,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spezifische Transmissionswärmeverluste soll | H’T, Soll | W/m²K | 0,45 |

### Emissionen

| Emission CO2-Äquivalent absolut |  | kg/a | 1.964,42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emission CO2-Äquivalent flächenbezogen |  | kg/m²a | 23,61 |
| Emission SO2-Äquivalent absolut |  | kg/a | 0,31 |
| Emission SO2-Äquivalent flächenbezogen |  | kg/m²a | 0,00 |
| Emission NOX-Äquivalent absolut |  | kg/a | 1,59 |
| Emission NOX-Äquivalent flächenbezogen |  | kg/m²a | 0,02 |

Erneuerbare Energien

Gemäß dem EEWärmeG vom 01. Januar 2009 muss der Energiebedarf eines neuen Gebäudes zu einem gewissen, nicht unerheblichen Anteil über Erneuerbare Energien gedeckt werden. Alternativ können Energiesenkende Ersatzmaßnahmen angewendet werden.

Die nachfolgende Aufstellung analysiert das erstellte Gebäude gemäß der genauen Anforderungen nach §3ff. dieses Gesetzes.

## Anforderungen

| Maßnahme | Anforderung | Nachweis |  | Anteile nach §8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutzung einer thermischen Solaranlage nach §5 Abs. 1 | Mindestgröße der Kollektorfläche: 3,33 m² | Tatsächliche Kollektorfläche: 0,00 m² |  | 0,00 % |
| Nutzung von gasförmiger Biomasse nach §5 Abs. 2 | Einsatz von Nah-/Fernwärme mit KWK, Energieträger Biogas. Mindest-Deckungsanteil: 30 % |  |  | 0,00 % |
| Nutzung fester oder flüssiger Biomasse nach §5 Abs. 3 | Einsatz von Biomasseheizungen. Mindest-Deckungsanteil: 50 % | Anteil der verwendeten Anlage: 0 % |  | 0,00 % |
| Nutzung von Geothermie oder Umweltwärme nach §5 Abs. 4 | Einsatz einer Wärmepumpe, Mindestjahresarbeitszahl 4,0 (bei Luft/Wasser-, Luft/Luft-Wärmepumpen mind. 3,5) – bei Warmwasser-Bereitung durch Wärmepumpe: Mindestjahresarbeitszahl 3,8 (bei Luft/Wasser-, Luft/Luft-Wärmepumpen mind. 3,3) |  |  | 0,00 % |
| Ersatzmaßnahme: Nutzung von Wärmerückgewinnung nach §7.1a | Einsatz einer RLT-Anlage mit WRG-Grad über 70% Gesamtleistungszahl >= 10 |  |  | 0,00 % |
| Ersatzmaßnahme: Sonstige Abwärmeverwertung nach §7.1a | Abwärmeverwertung durch sonstige technische Anlagen nach Bescheinigung eines Sachverständigen |  |  |  |
| Ersatzmaßnahme: Einsatz hocheffizienter KWK nach §7.1b | Einsatz von Nah-/Fernwärme mit hocheffizienter KWK, Mindest-Deckungsanteil: 50 % | Anteil der verwendeten Anlage: 0 % |  | 0,00 % |
| Ersatzmaßnahme: Energiesparhaus nach §7.2 | Primärenergiebedarf mindestens 15% unterhalb des Soll-Primärenergiebedarfs und des Soll-Transmissionswärmeverlusts der aktuell geltenden EnEV. 0,85 x Q’’P, soll = 107,50 kWh/m²a 0,85 x H’T soll = 0,38 W/m²K | Aktueller Primärenergiebedarf: 105,34 kWh/m²a Aktueller Transmissionswärmeverlust 0,28 W/m²K | Erfüllt | 100,00 % |
| Ersatzmaßnahme: Nah- oder Fernwärme nach §7.3 | Deckung des Energiebedarfs (ohne Hilfsenergie) ausschließlich aus Fernwärme mit Bescheinigung des Netzbetreibers |  |  |  |
|  |  |  | Summe der Anteile: | 100,00 % |

## Nachweis

Die Vorgaben des EEWärmeG 2009 wurden eingehalten.

Energieverbrauch

## Berechnungsgrundlagen

| Ermittelte Fläche | (AN) | 83,2 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Leerstand | 1,0 |  | m² |
| Nutzfläche | 82,2 |  | m² |

## Energieverbrauch Heizung

| Zeitraum | Verbrauch |  | Energieträger | Klima-faktor | Anteil Heizung | Anteil Warm-wasser | Bereinigter Verbrauch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BVg,i,12mth |  |  | fKlima,12mth | eVh,b,i,12mth | eVww,i,12mth | eV,b,i,12mth |
|  |  |  |  |  | kWh/m²a | kWh/m²a | kWh/m²a |

|  | Durchschnitt | 0,0 |
| --- | --- | --- |

## Ergebnis

| Bereinigter Energieverbrauch | eV | 0,0 | kWh/m²a |
| --- | --- | --- | --- |

Informationen zu Fördermitteln

Es wird kein Förderprogramm angestrebt.

Fazit

Die Berechnung erfolgte unter neutralen Gesichtspunkten, konstruktive Änderungen, die auch Änderungen der Wärmedurchgangskoeffizienten mich sich bringen können bleiben vorbehalten.

Anhang: Bauteile im Detail

# Bauteil Außenwand Norden

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,23 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Fläche des Bauteils A | 25,00 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 5,80 | W/K |

| Wärmedurchlasswiderstand R | 4,14 | (m²K)/W |
| --- | --- | --- |
| Anforderung nach DIN 4108-2 Rsoll | 1,20 | (m²K)/W |
| Das Bauteil hat die Bedingungen des Mindestwärmeschutz erfüllt! |  |  |

| Neigung | 90 | ° |
| --- | --- | --- |
| Orientierung | 0 ° (N) |  |

### Schimmelprüfung

Im Bauteil tritt kein Schimmel auf.

### Aufbau

|  | Bezeichnung | Dicke |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | W/mK | m²K/W |
|  | Wärmeübergangswiderstand innen (Rsi) |  |  | 0,13 |
| 1 | Gipsputz (leicht) Element: Außenwand 36,5 | 0,0150 | 0,470 | 0,03 |
| 2 | Leichthochlochziegel W 650/0,09 Element: Außenwand 36,5 Flächenanteil: 99,00 % | 0,3650 | 0,090 | 4,06 |
| 2 | Dünnbettmörtel -statisch Element: Außenwand 36,5 Flächenanteil: 1,00 % | 0,3650 | 0,870 | 0,42 |
| 3 | Armierungsputzmörtel Element: Außenwand 36,5 | 0,0100 | 0,700 | 0,01 |
| 4 | Wärmedämmputz 0,07 mineralisch Element: Außenwand 36,5 | 0,0200 | 0,070 | 0,29 |
|  | Wärmeübergangswiderstand außen (Rse) |  |  | 0,04 |

# Bauteil Außenwand Osten

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,23 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Fläche des Bauteils A | 56,00 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 13,00 | W/K |

| Wärmedurchlasswiderstand R | 4,14 | (m²K)/W |
| --- | --- | --- |
| Anforderung nach DIN 4108-2 Rsoll | 1,20 | (m²K)/W |
| Das Bauteil hat die Bedingungen des Mindestwärmeschutz erfüllt! |  |  |

| Neigung | 90 | ° |
| --- | --- | --- |
| Orientierung | 90 ° (O) |  |

### Schimmelprüfung

Im Bauteil tritt kein Schimmel auf.

### Aufbau

|  | Bezeichnung | Dicke |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | W/mK | m²K/W |
|  | Wärmeübergangswiderstand innen (Rsi) |  |  | 0,13 |
| 1 | Gipsputz (leicht) Element: Außenwand 36,5 | 0,0150 | 0,470 | 0,03 |
| 2 | Leichthochlochziegel W 650/0,09 Element: Außenwand 36,5 Flächenanteil: 99,00 % | 0,3650 | 0,090 | 4,06 |
| 2 | Dünnbettmörtel -statisch Element: Außenwand 36,5 Flächenanteil: 1,00 % | 0,3650 | 0,870 | 0,42 |
| 3 | Armierungsputzmörtel Element: Außenwand 36,5 | 0,0100 | 0,700 | 0,01 |
| 4 | Wärmedämmputz 0,07 mineralisch Element: Außenwand 36,5 | 0,0200 | 0,070 | 0,29 |
|  | Wärmeübergangswiderstand außen (Rse) |  |  | 0,04 |

# Bauteil Außenwand Süden

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,23 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Fläche des Bauteils A | 25,00 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 5,80 | W/K |

| Wärmedurchlasswiderstand R | 4,14 | (m²K)/W |
| --- | --- | --- |
| Anforderung nach DIN 4108-2 Rsoll | 1,20 | (m²K)/W |
| Das Bauteil hat die Bedingungen des Mindestwärmeschutz erfüllt! |  |  |

| Neigung | 90 | ° |
| --- | --- | --- |
| Orientierung | 180 ° (S) |  |

### Schimmelprüfung

Im Bauteil tritt kein Schimmel auf.

### Aufbau

|  | Bezeichnung | Dicke |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | W/mK | m²K/W |
|  | Wärmeübergangswiderstand innen (Rsi) |  |  | 0,13 |
| 1 | Gipsputz (leicht) Element: Außenwand 36,5 | 0,0150 | 0,470 | 0,03 |
| 2 | Leichthochlochziegel W 650/0,09 Element: Außenwand 36,5 Flächenanteil: 99,00 % | 0,3650 | 0,090 | 4,06 |
| 2 | Dünnbettmörtel -statisch Element: Außenwand 36,5 Flächenanteil: 1,00 % | 0,3650 | 0,870 | 0,42 |
| 3 | Armierungsputzmörtel Element: Außenwand 36,5 | 0,0100 | 0,700 | 0,01 |
| 4 | Wärmedämmputz 0,07 mineralisch Element: Außenwand 36,5 | 0,0200 | 0,070 | 0,29 |
|  | Wärmeübergangswiderstand außen (Rse) |  |  | 0,04 |

# Bauteil Außenwand Westen

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,23 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Fläche des Bauteils A | 56,00 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 13,00 | W/K |

| Wärmedurchlasswiderstand R | 4,14 | (m²K)/W |
| --- | --- | --- |
| Anforderung nach DIN 4108-2 Rsoll | 1,20 | (m²K)/W |
| Das Bauteil hat die Bedingungen des Mindestwärmeschutz erfüllt! |  |  |

| Neigung | 90 | ° |
| --- | --- | --- |
| Orientierung | 270 ° (W) |  |

### Schimmelprüfung

Im Bauteil tritt kein Schimmel auf.

### Aufbau

|  | Bezeichnung | Dicke |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | W/mK | m²K/W |
|  | Wärmeübergangswiderstand innen (Rsi) |  |  | 0,13 |
| 1 | Gipsputz (leicht) Element: Außenwand 36,5 | 0,0150 | 0,470 | 0,03 |
| 2 | Leichthochlochziegel W 650/0,09 Element: Außenwand 36,5 Flächenanteil: 99,00 % | 0,3650 | 0,090 | 4,06 |
| 2 | Dünnbettmörtel -statisch Element: Außenwand 36,5 Flächenanteil: 1,00 % | 0,3650 | 0,870 | 0,42 |
| 3 | Armierungsputzmörtel Element: Außenwand 36,5 | 0,0100 | 0,700 | 0,01 |
| 4 | Wärmedämmputz 0,07 mineralisch Element: Außenwand 36,5 | 0,0200 | 0,070 | 0,29 |
|  | Wärmeübergangswiderstand außen (Rse) |  |  | 0,04 |

# Bauteil Erdgeschoss Decke

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,21 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Fläche des Bauteils A | 73,46 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 0,55 |  |
| U  A  FX | 8,41 | W/K |

| Wärmedurchlasswiderstand R | 4,46 | (m²K)/W |
| --- | --- | --- |
| Anforderung nach DIN 4108-2 Rsoll | 0,90 | (m²K)/W |
| Das Bauteil hat die Bedingungen des Mindestwärmeschutz erfüllt! |  |  |

| Neigung | 0 | ° |
| --- | --- | --- |
| Orientierung | 0 ° (N) |  |

### Schimmelprüfung

Im Bauteil tritt kein Schimmel auf.

### Aufbau

|  | Bezeichnung | Dicke |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | W/mK | m²K/W |
|  | Wärmeübergangswiderstand innen (Rsi) |  |  | 0,17 |
| 1 | Zementestrich Element: Erdgeschoss Decke 18cm | 0,0600 | 1,400 | 0,04 |
| 2 | Perliteplatten Element: Erdgeschoss Decke 18cm | 0,0800 | 0,055 | 1,45 |
| 3 | C 25/30 (B30) Element: Erdgeschoss Decke 18cm | 0,1800 | 2,100 | 0,09 |
| 4 | Polyurethan Hartschaumplatte 035 Element: Erdgeschoss Decke 18cm | 0,1000 | 0,035 | 2,86 |
| 5 | Kalkgipsputz Element: Erdgeschoss Decke 18cm | 0,0150 | 0,700 | 0,02 |
|  | Wärmeübergangswiderstand außen (Rse) |  |  | 0,17 |

# Bauteil Dach

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,16 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Fläche des Bauteils A | 50,00 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 7,78 | W/K |

| Wärmedurchlasswiderstand R | 6,28 | (m²K)/W |
| --- | --- | --- |
| Anforderung nach DIN 4108-2 Rsoll | 1,20 | (m²K)/W |
| Das Bauteil hat die Bedingungen des Mindestwärmeschutz erfüllt! |  |  |

| Neigung | 0 | ° |
| --- | --- | --- |
| Orientierung | 180 ° (S) |  |

### Schimmelprüfung

Im Bauteil tritt kein Schimmel auf.

### Aufbau

|  | Bezeichnung | Dicke |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | W/mK | m²K/W |
|  | Wärmeübergangswiderstand innen (Rsi) |  |  | 0,10 |
| 1 | Gipskartonplatte 900 Element: Satteldach | 0,0150 | 0,210 | 0,07 |
| 2 | Brettstapelelement, genagelt Element: Satteldach | 0,0350 | 0,130 | 0,27 |
| 3 | Mineralwolle 0,04 W/mk Element: Satteldach | 0,1800 | 0,040 | 4,50 |
| 4 | Nadelholz, Fichte, Kiefer, Tanne, luftgetrocknet Element: Satteldach | 0,1800 | 0,130 | 1,38 |
| 5 | DELTA-MAXX ; 0,40mm Element: Satteldach | 0,0012 | 0,170 | 0,01 |
| 6 | Dachdeckung mit Ziegelpfannen Element: Satteldach | 0,0500 | 0,960 | 0,05 |
|  | Wärmeübergangswiderstand außen (Rse) |  |  | 0,04 |

# Bauteil Dach

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,16 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Fläche des Bauteils A | 50,00 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 7,78 | W/K |

| Wärmedurchlasswiderstand R | 6,28 | (m²K)/W |
| --- | --- | --- |
| Anforderung nach DIN 4108-2 Rsoll | 1,20 | (m²K)/W |
| Das Bauteil hat die Bedingungen des Mindestwärmeschutz erfüllt! |  |  |

| Neigung | 17 | ° |
| --- | --- | --- |
| Orientierung | 0 ° (N) |  |

### Schimmelprüfung

Im Bauteil tritt kein Schimmel auf.

### Aufbau

|  | Bezeichnung | Dicke |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | W/mK | m²K/W |
|  | Wärmeübergangswiderstand innen (Rsi) |  |  | 0,10 |
| 1 | Gipskartonplatte 900 Element: Satteldach | 0,0150 | 0,210 | 0,07 |
| 2 | Brettstapelelement, genagelt Element: Satteldach | 0,0350 | 0,130 | 0,27 |
| 3 | Mineralwolle 0,04 W/mk Element: Satteldach | 0,1800 | 0,040 | 4,50 |
| 4 | Nadelholz, Fichte, Kiefer, Tanne, luftgetrocknet Element: Satteldach | 0,1800 | 0,130 | 1,38 |
| 5 | DELTA-MAXX ; 0,40mm Element: Satteldach | 0,0012 | 0,170 | 0,01 |
| 6 | Dachdeckung mit Ziegelpfannen Element: Satteldach | 0,0500 | 0,960 | 0,05 |
|  | Wärmeübergangswiderstand außen (Rse) |  |  | 0,04 |

# Fensterbauteil Fenster Norden

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,88 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Energiedurchlassgrad g | 0,50 |  |
| Fläche des Bauteils A | 7,30 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 6,40 | W/K |

| Abmessungen | 2,13 x 2,01 |  | m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Glas | CLIMASONOR - WS 26/38 kr 6-16-4, 1,1 | UG = 0,800 | W/m²K |
| Rahmen | Kunststofffensterrahmen 6-Kammer, Uf 0,8 | UF = 0,600 | W/m²K |
| Randverbund | Glasrandverbund Aluminium |  = 0,060 |  |

# Fensterbauteil Fenster Osten

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,88 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Energiedurchlassgrad g | 0,50 |  |
| Fläche des Bauteils A | 0,00 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 0,00 | W/K |

| Abmessungen | 2,13 x 2,01 |  | m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Glas | CLIMASONOR - WS 26/38 kr 6-16-4, 1,1 | UG = 0,800 | W/m²K |
| Rahmen | Kunststofffensterrahmen 6-Kammer, Uf 0,8 | UF = 0,600 | W/m²K |
| Randverbund | Glasrandverbund Aluminium |  = 0,060 |  |

# Fensterbauteil Fenster Süden

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,88 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Energiedurchlassgrad g | 0,50 |  |
| Fläche des Bauteils A | 10,10 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 8,86 | W/K |

| Abmessungen | 2,13 x 2,01 |  | m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Glas | CLIMASONOR - WS 26/38 kr 6-16-4, 1,1 | UG = 0,800 | W/m²K |
| Rahmen | Kunststofffensterrahmen 6-Kammer, Uf 0,8 | UF = 0,600 | W/m²K |
| Randverbund | Glasrandverbund Aluminium |  = 0,060 |  |

# Fensterbauteil Fenster Westen

| Wärmedurchgangskoeffizient U | 0,88 | W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Energiedurchlassgrad g | 0,50 |  |
| Fläche des Bauteils A | 6,60 | m² |
| Temperaturkorrekturfaktor FX | 1,00 |  |
| U  A  FX | 5,79 | W/K |

&IF_HFIS_KEIN_SYSTEMFENSTER&

| Abmessungen | 2,13 x 2,01 |  | m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Glas | CLIMASONOR - WS 26/38 kr 6-16-4, 1,1 | UG = 0,800 | W/m²K |
| Rahmen | Kunststofffensterrahmen 6-Kammer, Uf 0,8 | UF = 0,600 | W/m²K |
| Randverbund | Glasrandverbund Aluminium |  = 0,060 |  |

&/IF_HFIS_KEIN_SYSTEMFENSTER&